1. Kokia buvo elementinė kompiuterio/procesoriaus bazė (relės,

vakuuminės lempos, tranzistoriai, magnetinės šerdys, integriniai

grandynai (IC) – ar jie hibridiniai, mažo integracijos masto, Didelio

integracijos masto (LSI), labai didelio integracijos masto (VLSI), ar

tai buvo monokristaliniai šiuolaikiniai mikroprocesoriai)? Kokios buvo

fizinės įrangos savybės (svoris, dydis, energijos suvartojimas)?

2. Kokio tipo architektūrą turėjo abu kompiuteriai? Ar jie buvo

akumuliatoriniai, registriniai, stekiniai (dėklo architektūros),

atmintis-į-atmintį architektūros arba kokios nors kitos architektūros?

Abi Registrinės RISC architektūros.

3. Ar tai buvo beadresinės (stekinės), vieno adreso, dviejų adresų,

trijų adresų ar keturios adresų mašinos?

Abi trijų adresų.

4. Kokie buvo registrai abiejose architektūrose? Ar šios architektūros

iš viso turėjo registrus? Ar tai buvo bendrosios paskirties registrai,

ar specializuoti registrai? Kiek registrų turėjo kiekviena

architektūra?  Kokie buvo šių registrų duomenų pločiai? Kokia buvo

specifinė registrų paskirtis?

POWERPC turi  32 64 bitų bendros paskirties registrus (GPR), 1 32 bitų “condition register“ (CR), 1 64 bitų „link register“ (LR), 1 64 bitų „count register“ (CTR), 1 64 bitų “fixed-point exception register” “XER“, 32 64 bitų „floating-point register“ (FPR), 1 32 bitų “floating-point status and control register” (FPSCR).

ARMv3 turi 31 32 bitų registrą, tačiau vienu metu gali būti matomi tik 16 iš jų, kiti naudojami pagreitinti išimčių apdorojimą. Iš 16 registrų: yra 1 32 bitų „Program counter“ (PC) registras, 1 32 bitų „Link register“ (LR) ir 14 32 bitų bendrosios paskirties registrai.

5. Ar požymių bitai buvo naudojami šiose architektūrose? Kokie

požymiai buvo naudojami?

ARMv3 naudojami požymių bitai:

4 „condition code flags“ (Negative, Zero, Carry, Overflow);

2 „interrupt disable“ bitai;

5 bitai kurie koduoja procesoriaus rėžimą.

POWERPC požymių bitai nenaudojami.

6. Koks buvo kiekvienos architektūros duomenų plotis (mašininis žodis)?

Abi naudoja 32 bitų mašininius žodžius.

7. Koks buvo kiekvienos sistemos atminties išdėstymas? Ar adresų buvo

erdvė ištisinė, ar ji buvo suskirstytas į segmentus, puslapius,

atminties į bankus? Koks buvo (efektyvus) adreso plotis? Koks buvo

maksimalus įmanomas atminties kiekis kiekvienoje sistemoje? Koks buvo

tipiškas atminties kiekis, su kuria sistema buvo naudojama?

8. Ar buvo palaikoma virtualioji atmintis ir kaip? Ar virtuali atmintis

buvo realizuoti, naudojant puslapiavimą, segmentavimą, abu šiuos

mechanizmus?

Abi architektūros palaiko virtualią atmintį naudojant puslapiavimą.

9. Kokia buvo kiekvienos architektūros komandų sistema (ISA)? Kiek

mašinos komandų turėjo kiekviena architektūra? Kokios buvo instrukcijų

(komandų) klasės?  Kokius instrukcijų formatus palaikė kiekviena

architektūra?  Pateikite 8–16 instrukcijų pavyzdžiai. Kokios komandos

buvo panašios abi architektūros? Kurios komandos skyrėsi?

10. Kokius adresavimo būdus palaikė kiekviena architektūra?

Kurie režimai buvo panašūs, o kurie skyrėsi?

ARMv3 palaiko 3 adresavimo rėžimus: offset, pre-indexed, post-indexed.

POWERPC turi little-endian ir big-endian adresavimo rėžimus.

11. Kokios buvo kiekvienos architektūros I/O galimybės?

Abi architektūros neturi I/O instrukcijų.

12. Ar buvo palaikomi pertraukimai? Kuo pertraukimų mechanizmai buvo

panašūs, kuo jie skyrėsi abiejose architektūrose?

Abiejose architektūrose palaikomi pertraukimai.

13. Kokius duomenų tipus palaikė kiekviena architektūra aparatūros

lygyje? Ar buvo palaikoma fiksuoto kablelio, slankiojo kablelio

aritmetika? Ar sveikieji skaičiai buvo koduojami kaip ženklas-dydis,

kaip vieneto papildinys (atvirkštinis kodas), dvejeto papildyti

(papildomas kodas)? Kokius kitus „egzotiškus“ duomenų tipus palaikė

architektūra (pvz. dešimtainius skaičius, kompleksinius skaičius ir

kt.)?

ARMv3 palaikomi sveikieji skaičiai:

Byte (8 bitų), Halfword (16 bitų), Word (32 bitų).

POWERPC  palaiko 8, 16, 32 bitų sveikuosius skaičius ir turi slankiojo kablelio palaikymą.

14. Kokia buvo kiekvienos sistemos greitaveika? Kokie buvo taktinių

generatorių dažniai, vidutinis/mažiausias/didžiausias ciklų skaičius,

reikalingas kiekvienai komandai įvykdyti, vidutinė sistemos

greitaveika? Kuri sistema buvo našesnė? Koks buv kainos ir našumo

santykis?

POWERPC: taktinių generatorių dažniai nuo 20 iki 2700 MHz. Mažiausiai 1 ciklas reikalingas įvykdyti komandai, vidutiniškai, ~1 ciklas, didžiausias, ~100 ciklų.

ARMv3: taktinių generatorių dažniai nuo 8 iki 40 MHz. Mažiausiai 2 ciklai reikalingi įvykdyti komandai, vidutiniškai, ~3 ciklai, didžiausias, 10 ciklų.

POWERPC yra našesnė architektūra ir našumo/kainos santykis didesnis.

15. Ar architektūros naudojo spartinančią atmintį? Jei taip, kokio

dydžio?

POWERPC: taip, 32KB.

ARMv3: ne.

16. Kokios buvo tipinės kiekvienos architektūros taikymo sritys? Kaip

šios architektūros buvo naudojamos? Trumpai apibūdinkite (vienoje

pastraipoje) vieną konkretų kiekvienos architektūros panaudojimo

pavyzdį.

ARMv3 tipiškai naudotas asmeniniams kompiuteriams arba skaitmeniniams asistentams, pavyzdžiui, Apple Newton skaitmeninis asistentas.

POWERPC tipiškai naudotas aukšto našumo sistemoms, staliniams kompiuteriams, serveriams, konsolėms, automobilių kontroleriams. Pavyzdžiui, Microsoft Xbox 360 žaidimų konsolė.

17. Kiek programinės įrangos buvo parašyta kiekvienai aptariamai

architektūrai, ar ji (vis dar) prieinama, kur ji buvo naudojama? Kokie

buvo prieinami kompiliatoriai ir programavimo įrankiai (derintojai,

profiliuotojai, surinkėjai)? Kokios programinės įrangos bibliotekos

buvo prieinamos?

POWERPC: tūkstančiai programų, kelios jų: Mac OS, Linux, IBM AIX, Amiga OS, GCC, Code Warrior, GDB, Code Warrior Debugger, gprof, glibc

ARMv3: tūkstančiai programų, kelios jų: RISC OS, Linux, RISC iX, VxWorks, QNX, Norcroft C/C++ Compiler, GCC, binutils, GDB, glibc.

Šaltiniai:

https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture_family

https://en.wikipedia.org/wiki/PowerPC

http://www.home.marutan.net/arcemdocs/ARM-ARM-RevB.pdf

https://arcb.csc.ncsu.edu/~mueller/cluster/ps3/SDK3.0/docs/arch/PPC_Vers202_Book1_public.pdf

Google AI overview